Modéliser le comportement des systèmes mécaniques dans le but d'établir une loi de comportement en utilisant des méthodes énergétiques

PSI – PSI ⋆

Cycle 6

Bilan énergétique d’un système multiphysique

Cheville du Robot NAO

b

# Objectifs

## Objectif technique

Objectif : L’objectif de ce TP est d’estimer l’énergie nécessaire à la mise en mouvement de la cheville ainsi que la part attribuée à chaque sous ensemble.

## Contexte pédagogique

|  | Analyser : - A3 – Conduire l’analyse Modéliser : - Mod2 – Proposer un modèle - Mod3 – Valider un modèle Résoudre : - Rés2 – Procéder à la mise en œuvre d’une démarche de résolution analytique |
| --- | --- |

## Évaluation des écarts

|  | Problématique : déterminer la consommation énergétique de la cheville lors d’une flexion du robot. |
| --- | --- |

# Évaluation de l’énergie nécessaire à la mise en mouvement de la cheville

## Évaluation de l’énergie cinétique

Activité 1 – Modélisation En utilisant la documentation et le modèle numérique réaliser : - le graphe de liaison du mécanisme de la cheville (mouvement de tangage) ; - le schéma cinématique de la cheville. On considèrera que la cheville est en liaison encastrement avec le pied (considéré comme le bâti).

Activité 2 – Modélisation - Proposer et mettre en œuvre une méthode permettant de donner l’expression littérale de l’énergie cinétique de l’ensemble {Tibia+Rotor+Pignons} par rapport au bâti. - Proposer et mettre en œuvre une méthode permettant de déterminer l’inertie équivalente des pignons ramenée sur l’arbre moteur.

Activité 3 – Expérimentation – Modélisation - Proposer une méthode expérimentale permettant d’estimer la (les) composante(s) utile(s) de la matrice d’inertie des pignons. (Moyens pouvant être mis à disposition : balance, pied à coulisse). - Proposer une méthode, à partir de SolidWorks, permettant d’estimer le moment d’inertie des pignons. - Proposer une méthode permettant de valider les valeurs déterminées.

## Evaluation du rendement

Activité 4 – Expérimentation - Proposer une méthode expérimentale permettant d’estimer le rendement de la cheville en régime permanent. - On étudiera l’impact du chargement sur le rendement.

## Synthèse

Activité 5 – Résolution - Évaluer l’inertie équivalente de l’ensemble {Tibia+Rotor+Pignons}. Vous prendrez soin d’identifier la part (en pourcentage) de chacune des composantes de l’énergie cinétique.

Activité 5 – Résolution - Évaluer le nombre de squats que peut réaliser le robot NAO.

# Présentation Générale

## Description générale

## Géométrie du robot

| Tibia: 7 cm Cuisse : 7 cm Masse globale du robot : 5 kg |  |  |
| --- | --- | --- |

## Spécification de la batterie

| Battery type | Lithium ion |
| --- | --- |
| Nominal voltage/capacity | 21.6 V / 2.15 Ah |
| Max charge voltage | 24.9 V |
| Recommended charge current | 2 A |
| Max discharge current | 2.0 A |
| Energy | 27.6 Wh |

## Spécifications de la cheville

| Ankle Pitch | Module | Z | Coefficient de déport | Entraxe de fonctionnement | Rapport de réduction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pignon_03_20 | 0,3 | 20 | 0 | 15 | 4 |
| mobile_inf_1 - roue |  | 80 | 0 |  |  |
| mobile_inf_1- pignon | 0,4 | 25 | 0,214 | 14,5 | 1,88 |
| mobile_inf_2 - roue |  | 47 | 0,042 |  |  |
| mobile_inf_2 - pignon | 0,4 | 12 | 0,564 | 14,5 | 4,83 |
| mobile_inf_3 - roue |  | 58 | 0,836 |  |  |
| mobile_inf_3 - pignon | 0,7 | 10 | 0,541 | 16,8 | 3,6 |
| roue_sortie_inf |  | 36 | 0,603 |  |  |
| Rapport |  |  |  |  | 130,85 |

## Spécifications moteur