Justification du choix du moteur d’un Système

Cheville du robot NAO

Modéliser le comportement des systèmes mécaniques dans le but d'établir une loi de comportement ou de déterminer des actions mécaniques en utilisant les méthodes énergétiques

PSI – PSI ⋆

Cycle 5

b

# Objectifs

## Objectif technique

Objectif : Les objectifs de ce TP sont d’évaluer l’énergie nécessaire à une flexion du robot.

## Contexte pédagogique

|  | Analyser : - A3 – Conduire l’analyse Modéliser : - Mod2 – Proposer un modèle - Mod3 – Valider un modèle Résoudre : - Rés2 – Procéder à la mise en œuvre d’une démarche de résolution analytique - Rés3 – Procéder à la mise en œuvre d’une démarche de résolution numérique |
| --- | --- |

## Évaluation des écarts

|  | Les objectifs de ce TP sont d’évaluer l’énergie nécessaire à une flexion du robot. |
| --- | --- |

# Évaluation de l’énergie nécessaire à la mise en mouvement de la cheville – Modélisation

Activité 1 – Modélisation Une étude théorique a permis de mettre en évidence que pour chacune des pignons du réducteur et pour l’axe moteur du mouvement de tangage, on a : 2Eci=miRi2k42ωRT2+Jiki+k42ωRT2 Avec i∈1,2,3,R, ri, Ji et mi le rayon, le moment d’inertie et la masse de la pièce i. On note : - k1 le rapport de réduction du train R-1 ; - k2 le rapport de réduction du train R-1-2; - k3 le rapport de réduction du train R-1-2-3; - k4 le rapport de réduction du train R-1-2-3-0.. - Justifier l’origine de chaque terme. Déterminer l’énergie cinétique du tibia. - Comparer l’énergie cinétique déterminées analytiquement et l’énergie cinétique calculée à partir du modèle méca3D. - Commenter.

Activité 2 – Modélisation - Évaluer le nombre de flexions que le robot peut réaliser.

Activité 3 – Modélisation - Compléter le modèle multiphysique de la cheville (fichier Matlab).

# Évaluation des pertes énergétiques – Expérimentation

## Frottement

Activité 4 – Expérimentation - Proposer et mettre en œuvre plusieurs expérimentations permettant d’évaluer le couple de frottement sec. - Proposer et mettre en œuvre plusieurs expérimentations permettant d’évaluer le coefficient de frottement visqueux. - Conserver les valeurs dans le but de renseigner le modèle multiphysique.

## Évaluation du rendement

Activité 5 – Expérimentation Pour les activités suivantes, vous remplirez le document Excel mis à votre disposition. - Proposer et mettre en œuvre une expérimentation permettant de mesurer le rendement de la cheville pour différentes vitesses. - Proposer et mettre en œuvre une expérimentation permettant de mesurer le rendement de la cheville pour différents chargements.

# Synthèse

Activité 6 – Synthèse - Après avoir renseigné le modèle Matlab, faire la synthèse de vos activités. Conclure sur le rendement de la cheville.