Récapitulatif de mes valeurs

Attention : démonter le galet afin de limiter les frottements et mettre en garde les élèves sur la possibilité pour la lisse de taper si elle part à plus de 90°

| Elément à modéliser | Forme de la formule | Constantes à déterminer |
| --- | --- | --- |
| Couple de gravité | Cgθ,X=A+BXcosθ | A=26,0222 N.mB=25,1627 N |
| Couple ressort | Crθ=kθ-θ0 | k=-0,4105610 Nm/°θ0=99,2925 ° |
| Inertie de la lisse | JX=aX2+bX+c | a=2,565 kgb=0,2565 kg.mc=1,977963 kg.m2 |
| Frottements | Cf=-signeθCfs+Cfvθ | Cfs=0,26 N.mCfv=0,451 N.m.s.rd-1 |

Attention : il faut encore affiner Cfs

Dans le modèle SW fourni, il suffit pour faire varier X dans l’onglet « Equations » en cliquant droit sur le paramètre « X=… » dans l’arbre, puis éditer les équations, et changer la valeur…

| Calage angulaire répondant au CDC | θ0=111,99 °±0,01° |
| --- | --- |

Remarque : à partir de θ0=99,39 °±0,01°, la barrière remonte

Schéma de définition des variables

Dimensions en mm :

Me=2,675 kg :Masse embout

Me1 :Masse cylindre sup

Me2 :Masse cylindre inf

Mm=2,565 kg :Masse mobile

ρl=2700 kg.m-3

Ml :Masse lisse

Vl:Volume lisse

X:Positionexpbase masse

Xe=L-δ

d=2r=60

l=100

D=2R=87

L=900

h1=31

h2=112

δ=50

ρ2=55

ρ1=59

Ge

Ge

XGe

Gm

Gl

XGl

XGm

de=2re=60

di=2ri=56

X

Xe

Détermination du couple de gravité

XGl=L2-δ

XGe=Xe+h12Me1-h22Me2Me1+Me2=Xe+h12Ve1-h22Ve2Ve1+Ve2=Xe+h12Ve1-h22Ve2Ve

Ml=ρlVl

XGm=X+l2

M=-MeXGe+MlXGl+MmXGm gcosθ

M=-MeXGe+MlXGl+MmX+l2 gcosθ

M=-MeXGe+MlXGl+Mml2+MmX gcosθ

M=-MeXGe+MlXGlMml2 g+MmgXcosθ

M=A+BXcosθ

A=MeXGe+MlXGl+Mml2 g

B=Mmg

A=26,0222 N.mB=25,1627 N

On pourrait valider ces coefficients avec SW en comparant par exemple l’angle d’équilibre moyen de la lisse réel à l’angle obtenu en simulation, je ne l’ai pas fait ni demandé dans le sujet.

Sinon, passer par la résultante de l’action de la gravité et la position du centre de gravité.

Identification de la formule du couple du ressort

Crθ=CgXeq,θeq

J’ai réalisé des expériences sur 10 secondes. J’ai essayé de faire tenir la lisse en équilibre pour différentes positions de la masse en me plaçant aux extrémités de la zone d’équilibre. J’ai alors pris comme angle d’équilibre le milieu entre les deux valeurs extrêmes. Tout est dans l’Excel fourni.

On considère que le ressort agit sur la barrière en suivant une loi linéaire du type :

C=±kθ-θ0=±kθ-kθ0=±aθ+b

a=k

b=-aθ0⟺θ0=ba

On définit C0 comme le couple lorsque la barrière est verticale.

| Expérimenté | Constructeur |
| --- | --- |
| k=-0,4105610 Nm/°θ0=99,2925 ° C0=3,80 Nm | k=0,405 Nm/° C0=4,5 Nm |

Calcul de l’inertie

Masse mobile de révolution sur x  (longueur 100 mm):

IG,m=A000B000BB     ;     A=Vy2+z2dm     ;     B=C=A2+Vx2dm

Mm=ρmlπR2-r2

A=Vy2+z2dm=Vr2dm=ρ-L2L2rR02πr2rdrdθdx=ρ-L2L2dxrRr3dr02πdθ

A=ρLR4-r442π=ρLπR2-r2R2+r22=McR2+r22

Vx2dm=ρ-L2L2x2dxrRrdr02πdθ=ρx33-L2L2R2-r222π=ρ2L38R2-r262π=ρLπR2-r2L212=McL212

B=C=A2+Vx2dm=MmR2+r24+MmL212=MmL212+R2+r24

IG,m=McR2+r22000McL212+R2+r24000McL212+R2+r24B

i=2,4

Avec les données :

ImG=Mml212+R2+r24

ImO=ImG+Mm*XGm2

Lisse de révolution sur x :

Ml=ρlLπre2-ri2

IlG=MlL212+re2+ri24

IlO=IlG+Ml*L22

Gros cylindre poids fixe :

Me1=ρeh1πρ122

Ie1G1=Me1h1212+ρ1224

Ie1O=Ie1G1+Me1*XGe1

XGe1=Xe+h12

Petit cylindre poids fixe :

Me2=ρeh2πρ222

Ie2G2=Me2h2212+ρ2224

Ie2O=Ie2G2+Me2*XGe2

XGe2=Xe-h22

On néglige inertie axe + pièce de guidage du galet

IO=ImO+IlO+IeO=IemO+ImO=IemO+ImG+MmXGm2=IemO+ImG+MmX+l22

IemO=IlO+IeO

IO=IemO+ImG+MmX2+Mml22+MmXl

IO=MmX2+lMmX+IemO+ImG+Mml22

IO=aX2+bX+c

a=Mmb=lMmc=IemO+ImG+Mml22

L’inertie calculée et l’inertie obtenue avec SW sont parfaitement les mêmes, à la différence près que sous SW, j’ai l’inertie de l’axe en plus, que je n’ai pas prise en compte dans mon calcul.

JX=aX2+bX+c     ;     a=Mmb=lMmc=IemO+ImG+Mml22     ;     a=2,565 kgb=0,2565 kg.mc=1,977963 kg.m2

Tracé des réponses expérimentales de la lisse

Après avoir fait évoluer la lisse pour différentes positions de la masse, j’ai exporté les mesures sur Excel et recalé chaque courbe puis tracé :

Inversion pour résolution numérique

θt+dt=θt+dtdθtdt+dt22d2θtdt2+odt2θt-dt=θt-dtdθtdt+dt22d2θtdt2+odt2

⇒θt+dt+θt-dt=2θt+dt2d2θtdt2

⇒d2θtdt2=θt+dt+θt-dt-2θtdt2

θt=θt+dt+θt-dt-2θtdt2

θt+dt=θtdt2+2θt-θt-dt

Identification des frottements secs

En exploitant mes mesures initiales d’équilibre qui balayaient la zone d’équilibre, j’ai calculé la somme des couples Cg+Cr qui en théorie n’est nulle qu’à l’équilibre.

J’ai donc calcul cette somme sur les deux extrémités de l’intervalle d’équilibre pour différentes positions de la masse.

J’espérais avoir un couple positif, l’autre négatif, mais en fait non et c’est normal.

En effet, Cr est une approximation obtenue à l’aide de mesures. Et comme Cfs est assez petit, les erreurs se cumulent.

Finalement, j’ai choisi de mesurer la différence des couples en position d’équilibre basse et haute et de diviser cette plage par 2.

J’ai ensuite fait la moyenne des valeurs pour chaque position de masse :

Cfs=0,26 N.m

Du fait des explications précédentes, une légère incertitude plane sur ce coefficient.

Résolution Python & Frottements fluides

La résolution a lieu tant que l’angle ne dépasse pas 90°, que le temps ne dépasse pas 10 secondes, et surtout, il a fallu trouver un critère d’arrêt lié aux frottements secs. En effet, quand la lisse s’arrête dans la réalité, sous python, le couple de frottement sec opposé au mouvement crée des oscillations. J’étudie les changements de signe de la vitesse, dès qu’il y en a 3 d’affilée, on arrête.

En recalant à tâtons le coefficient de frottements visqueux, je trouve :

Cfv=0,451 N.m.s.rd-1

Précisons que ce coefficient a une grande influence sur le comportement transitoire observé pour la masse à 35 cm. J’ai donc réglé ce coefficient pour qu’à 35 cm sous Python, on observe le même comportement qu’en réel.

Ça colle pas trop mal

Je ne suis pas exactement parti de 0 à chaque fois… Dommage

En les mettant l’une sur l’autre par transparence :

Réponse à la problématique

On ajoute une boucle while au code qui permet de récupérer, pour différents calages incrémentés depuis le calage actuel, le temps de fin et l’angle de fin.

Il faut à la fois que l’angle dépasse 90 et que le temps soit inférieur au critère de 3 secondes.

Remarque : à partir de θ0=99,39 °±0,01°, la barrière remonte

Le calage répondant au cahier des charges est :

θ0=111,99 °±0,01°

Pour avoir cette précision, l’incrément d’angle est de 0,2°

Comportement final de la lisse :